- Příloha č. 5

Technická specifikace dodávky

Kompostéry o objemu min. 1400 l a min. 2000 l

Kompostéry vyrobené z kvalitního a odolného plastu se budou pořizovat ve dvou velikostních variantách (min. 1 400 l, min. 2000 l). Kompostér bude mít uzavíratelné víko, které zabrání zvířatům v přístupu ke kompostovanému bioodpadu. Víko musí být zajistitelné, aby jej nemohl otevřít vítr. Dále musí kompostér umožňovat vyjímání kompostu ze všech stran kompostéru, čímž se usnadní manipulace a zajistí se, že kompost bude vybrán i ze střední části.

Požadavky na pořizované kompostéry:

- Tloušťka stěny minimálně 6 mm, žadatel požaduje silnější typ kompostérů, aby byla zajištěna životnost kompostérů minimálně po dobu udržitelnosti projektu.

- Váha minimálně 28 kg (pro kompostér o objemu min. 1400 l), min. 30 kg (pro kompostér o objemu min. 2000 l), aby byla konstrukce dostatečně stabilní.

- Vyrobeny z kvalitního a odolného plastu. Vyžadován kónický tvar kompostéru.

- Větrací otvory – kompostér bude mít otvory po celém obvodu, jen tak lze zabezpečit přístup vzduchu do všech úrovní bioodpadu. Větrací otvory musí mít systém, který bude zabraňovat jejich ucpávání bioodpadem, protože ucpání otvorů může výrazně zpomalit proces kompostování.

- Odolnost proti mrazu minimálně do – 30°C z důvodu dlouhodobé životnosti.

Štěpkovač

Štěpkovač větví je strojní zařízení sloužící k drcení větví, dřeva a dřevního odpadu na štěpky vhodné ke spalování nebo kompostování. Drtič větví bere větve s listím, jehličím, rozvětvené, suché, mokré, vezme i desky a trámy.

Obec požaduje štěpkovač se spalovacím motorem a s nápravou s nájezdovou brzdou vhodnou pro tažení automobilem do 3,5 t.

Požadavky na pořizovaný štěpkovač:

•	Maximální hodnota průměru materiálu 120 mm

•	Maximální délka 1900 mm x šířka 800 mm x výška 1500 mm

•	Max. hmotnost do 170 kg

•	Spalovací motor na benzín s min. objeme nádrže 6,5l

•	Integrovaný podvozek pro snadnou manipulaci a přepravu

•	Vybaven elektrostartem – reverzní startování

•	Výkon motoru min. 11 kW

•	Výkon min.  2-4 m³/hod

Kontejner na textil o objemu min. 2,5 m3

Kontejnery na textil o 2,5 m3 se používají se na sběr starého textilu, obuvi, plyšových hraček atd. Uplatnění nalezne především v místech s vysokou koncentrací lidí, jako jsou obchodní centra, školy atd.

Požadavky na pořizovaný kontejner

- Max. hmotnost - 350 kg

- Max. rozměry - 1150 x 1250 x 2200 mm

- Min. objem - 2,5 m3

- Min. nosnost - 600 kg

- Pevná konstrukce, odolný proti větru a dešti, robustní dveře pro ochranu před vandalismem

- Materiál: min. zinkovaná ocelová konstrukce vyplněná pozinkovanými plechy, následná povrchová úprava libovolnou barvou, se zámkem

- Speciální bezpečnostní šachta pro vhoz použitého textilu.

- Výška držadla vhozu min. 1250 mm.